Главное управление Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий

по Республике Саха (Якутия)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся

радиоактивному, химическому, биологическому

и иному заражению

- г. Якутск - 2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, общей урбанизации постоянно увеличивается интенсивность нагрузки на окружающую среду (ОС). Очевидно, что научно-технический прогресс – это не только уникальные по сложности производства, но и потенциально опасные технологии, введение которых влечет за собой различные антропогенные загрязнения ОС. Все чаще в промышленности применяются экологически вредные вещества. Возросло производство сельскохозяйственных удобрений, пестицидов, гербицидов, товаров бытовой химии. Вырос объем изготовления, использования, хранения и перевозки химических продуктов, в том числе и аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Увеличилось количество промышленных выбросов и отходов, большая часть которых вывозится на свалки твердых бытовых отходов. Повышается кислотность озер грунтовых вод, почв, гибнут растения и животные, растет заболеваемость населения.

Химические производства способствуют возникновению чрезвычайных или аварийных ситуаций, заражению больших территорий, то есть появлению экологической опасности.

Под экологической опасностью понимается реальное состояние окружающей среды, которое отражает степень ее опасности для здоровья человека в данное время и не подразумевается какой-либо нормированный показатель или величина, потенциально опасные для человека.

В последнее время интерес к проблеме загрязнения ОС резко возрос. В этой связи особую значимость приобретает контроль объектов ОС, а при возникновении аварии на химически опасных объектах (ХОО) – необходимость проведения квалифицированной химической разведки.

Большое разнообразие задач химического анализа почвы, воды и воздуха приводит к использованию на практике всего арсенала методов аналитической химии, развитию и совершенствованию известных, непрерывному поиску и разработке новых.

Оружие массового поражения (ОМП) – оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений. К существующим видам ОМП относятся ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие.

Ядерное оружие (ЯО) – оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые, например ядра изотопов гелия.

Химическое оружие (ХО) – это отравляющие вещества и средства их применения. Отравляющими веществами (ОВ) называются токсичные химические соединения, предназначенные для нанесения массовых поражений живой силы при боевом применении.

Бактериологическое (биологическое) оружие (БО) – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные бактериальными (биологическими) средствами.

Важнейшей обязанностью органов управления ГОЧС является непрерывный сбор, анализ и обобщение данных по обстановке, её оценка, подготовка выводов, предложений и своевременный их доклад руководителю ГО (председателю комиссии по ЧС).

Для получения данных об обстановке используются: данные разведки всех видов, информация вышестоящих и взаимодействующих органов управления; доклады подчиненных органов управления, соединений и воинских частей, формирований ГО; донесения и сводки учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) и другие источники.

Якутская территориальная подсеть сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (ЯТП СНЛК ГОЗН)

Наблюдение и лабораторный контроль в Республике Саха (Якутия) организуется и проводится в целях защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей радиационного, химического и биологического характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Наблюдение - способ разведки, обеспечивающий своевременное обнаружение зараженности (загрязненности) объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды РВ, ОВ, АХОВ и ВС с помощью технических средств.

Лабораторный контроль - обнаружение в пробах объектов окружающей среды, продовольствии, пищевом и фуражном сырье, питьевой воде, клиническом материале искомого агента (для БС - после проведения специфической индикации).

Индикация - комплекс мероприятий, позволяющий подтвердить факт заражения (загрязнения) РВ, ОВ, АХОВ, БС и определить их вид.

Якутская территориальная подсеть сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (ЯТП СНЛК ГОЗН) представляет собой совокупность действующих специализированных учреждений подразделений и служб исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций (далее – учреждения ЯТП СНЛК ГОЗН) осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Республики Саха (Якутия).

ЯТП СНЛК ГОЗН состоит из региональных и муниципальных звеньев.

Региональные звенья ЯТП СНЛК ГОЗН формируется из числа учреждений СНЛК исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  и организаций, осуществляющих функции и полномочия по наблюдению и контролю за радиационной , химической, биологической обстановкой на территории Республики Саха (Якутия).

Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и организаций обеспечивают функционирование своих подведомственных учреждений ЯТП СНЛК ГОЗН.

Муниципальные звенья формируются ЯТП СНЛК ГОЗН в муниципальных районах и городских округах Республики Саха (Якутия) на основе территориальных структурных подразделений филиалов (учреждений) СНЛК исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), федеральных органов исполнительной власти  и организаций, осуществляющих функции и полномочия по наблюдению и контролю за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории соответствующего муниципального района или городского округа.

Органы местного самоуправления, исходя из возложенных на них задач в области гражданской обороны, определяют состав учреждений и подразделений, а также утверждают положение о ЯТП СНЛК ГОЗН муниципального звена и осуществляют непосредственное руководство деятельности этих звеньев.

Основные функции ЯТП СНЛК ГОЗН

Основными функциями ЯТП СНЛК ГОЗН являются:

1. Наблюдение и лабораторный контроль за состоянием радиационной, химической и биологической обстановкой на территории Республики Саха (Якутия);

2. Установление наличия в окружающей среде и вида патогенных биологических агентов, вызывающих инфекционные болезни человека, животных, вредных и особо опасных вредных организмов на объектах растениеводства и территориях сельскохозяйственных угодий;

3. Отбор и доставка проб в специализированные учреждения для проведения исследований по определению загрязненности радиоактивными веществами, зараженности отравляющими веществами, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами;

4. Выработка предложений по повышению эффективности деятельности сети наблюдения и лабораторного контроля в условиях опасностей радиационного, химического и биологического характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Порядок передачи информации

учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля

Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности:

а) учреждениями ЯТП СНЛК ГОЗН регионального звена – в вышестоящие исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, организации, Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия);

б) исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и организациями – в Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия);

в) учреждениями ЯТП СНЛК ГОЗН муниципального звена – в Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия);

г) Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) – в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Организация наблюдения и лабораторного контроля

Региональные звенья выполняют следующие задачи:

определяют зараженность объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды РВ, ОВ, АХОВ и проводят специфическую индикацию БС;

осуществляют сбор, обобщение и анализ информации о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении (загрязнении) продовольствия, питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, объектов окружающей среды при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

разрабатывают нормативно - методические документы звена ЯТП СНЛК ГОЗН;

осуществляют методическое руководство подчиненными учреждениями, входящими в состав муниципального звена ЯТП СНЛК ГОЗН при проведении всех видов лабораторных исследований;

организуют подготовку (переподготовку) специалистов звена ЯТП СНЛК ГОЗН.

Учреждения, входящие в состав звеньев ЯТП СНЛК ГОЗН должны иметь следующий комплект документации:

- Положение о звене ЯТП СНЛК ГОЗН;

- соответствующий штат и табель оснащения;

- план перевода учреждений с мирного на военное положение;

- план подготовки специалистов звена ЯТП СНЛК ГОЗН на текущий год;

- схему оповещения, сбора личного состава учреждения в рабочее время и нерабочее время;

- функциональные обязанности специалистов учреждений;

- перечень особо опасных заболеваний и поражений людей, сельскохозяйственных животных и растений;

- перечень АХОВ, нарабатываемых на химических предприятиях и хранящихся на территории объекта и региона;

- перечень потенциально опасных объектов в радиационном, химическом и микробиологическом отношении;

- инструкцию о порядке ведения радиационного, химического, биологического (бактериологического) наблюдения (разведки) и порядок оповещения о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды;

- инструкцию о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды со схемой связи;

- методики отбора проб и проведения исследований на зараженность РВ, ОВ, АХОВ и БС, определенных Перечнем особо опасных заболеваний и поражений людей, сельскохозяйственных животных и растений;

- нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), предельно - допустимых концентраций ОВ и АХОВ в воздухе, питьевой воде, продовольствии, пищевом и фуражном сырье на мирное и военное время;

- карту (схему) контролируемого района для отображения радиационной, химической и биологической (бактериологической) обстановки;

- журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов анализов;

- журнал радиационного, химического и биологического (бактериологического) наблюдения (разведки);

- инструкцию по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными (загрязненными) РВ, ОВ, АХОВ и БС;

- переговорные таблицы, табели срочных донесений для передачи информации по подчиненности и в территориальный орган управления по делам ГО и чрезвычайным ситуациям.

Ведение радиационной, химической и биологической разведки

Разведка является важнейшим видом обеспечения действия сил и мероприятий гражданской обороны на объекте. Она организуется и ведется в целях своевременного добывания данных об обстановке, необходимых для принятия обоснованного решения и успешного проведения спасательных работ в очагах поражения (заражения), районах стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.

Подразделения разведки определяют: тип АХОВ, устанавливают и обозначают границы зараженного участка и направление распространения зараженного воздуха; определяют пути подхода к объектам работ; места нахождения пораженных; изучают характер повреждения на коммунально-энергетических сетях; намечают способы и средства прекращения утечки химических веществ; определяют возможность пребывания личного состава в районе аварии без средств защиты после ликвидации заражения; докладывают обстановку начальнику, организующему ликвидацию ЧС.

Основными требованиями, предъявляемыми к разведке являются:

непрерывность, активность целеустремленность, своевременность и достоверность добытых разведывательных данных.

основные задачи разведки:

- в мирное время - периодическое наблюдение и лабораторный контроль за зараженностью воздуха и других объектов внешней среды; выявление обстановки в районах стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф и наблюдение за изменениями обстановки в этих районах;

- при угрозе нападения противника - непрерывное наблюдение за изменениями воздушной и наземной обстановки;

- после применения противником оружия массового поражения - определение места, времени и вида примененного оружия; обнаружение радиоактивного, химического и бактериологического заражения, определение уровня радиации, типа и концентрации отравляющего (сильно действующего ядовитого) вещества и бактериальных средств; непрерывное наблюдение за изменениями обстановки в местах проведения спасательных работ.

Задачи радиационной и химической разведки буду выполняться штатными и нештатными постами РХР, подразделениями РХР, нештатными аварийно-спасательными формированиями ГО.

Пост радиационного и химического наблюдения состоит из наблюдателей, командира поста РАН, разведчика - дозиметриста и разведчика- химика, всего 3 человека.

основные задачи поста радиационного и химического наблюдения

- своевременно обнаружить радиационное, химическое и бактериологическое заражение и подать сигналы оповещения (радиационная опасность, химическая тревога);

- определить районы ядерных взрывов, вид, мощность взрыва и направление движения радиоактивного облака; уровня радиации, тип (группу) примененного противником ОВ в районе расположения поста;

- установить наблюдением, какие районы явились или подверглись нападению или заражению бактериальными средствами;

- контролировать изменение уровней радиации и наличие ОВ в районе наблюдения;

- вести метеорологическое наблюдение.

Наличие на местности и в воздухе радиоактивных веществ определяется с помощью приборов радиационной разведки, отравляющих веществ приборами химической разведки и внешним признакам, бактериальных средств по внешним признакам.

Оборудование

Перечень комплекта оборудования выносного поста РХБН

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ДП-5В | К-т | 1 |
| 2 | Прибор ВПХР | Шт. | 1 |
| 3 | Метеокомплект МК-3М | К-т | 1 |
| 4 | Знаки ограждения КЗО-1 | К-т | 1 |
| 5 | Часы | Шт. | 1 |
| 6 | Бинокль | Шт. | 1 |
| 7 | Фонарь карманный светосигнальный | Шт. | 1 |
| 8 | Компас | Шт. | 1 |
| 9 | Командирская линейка | Шт. | 1 |
| 10 | Карандаш | Шт. | 1 |
| 11 | Нож перочинный | Шт. | 1 |
| 12 | Резинка стирательная | Шт. | 1 |
| 13 | Планшет химика-разведчика с заготовками схем ориентиров | Шт. | 1 |
| 14 | Маскировочная сеть | Шт. | 1 |
| 15 | Источники питания | Шт. | 20 |
| 16 | Средства индикации (ИТ-36,44,45) | Шт. | 50-60 |
| 17 | Комплект средств защиты | К-т | На каждого |
| 18 | Дозиметр | Шт. | 1 |
| 19 | Документация (журналы, бланки, рабочие тетради, графики, методрекомендации, инструкции, схемы) | - | - |

Примечание: Выносной комплект поста РХБН целесообразно оборудовать в деревянном ящике размером 100 х 60 х 30 см.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ применения противником оружия массового поражения

1. Химическое оружие

А. Признаки подготовки противника к применению химического оружия:

- подвоз и сосредоточение боеприпасов серого цвета под усиленной охраной со средствами защиты на огневые позиции, аэродромы;

- складирование боеприпасов отдельно от размещения войск с подветренной стороны;

- тренировка по сигналам оповещения;

- тренировка в пользовании средствами защиты;

- эвакуация местного населения;

- выдача новых образцов средств защиты личному составу;

- установка в убежищах фильтровентиляционных агрегатов;

- усиление наблюдения и разведки;

- подвоз дегазирующих средств;

- подготовка дегазационных комплектов;

- наличие в данном районе обслуживающего персонала определенных военно-учетных специальностей;

- развертывание лабораторий с подопытными животными.

Б. Признаки применения химического оружия:

Признаки применения зарина:

- короткий (15-30 сек.) массированный огневой налет, серия бомб, разрывы кассет после пролета авиации, одновременный взрыв большого количества боеприпасов в течение 2-3 секунд (ХБЧ ракеты до 300-400 боеприпасов);

- глухие взрывы на земле, быстро исчезающие голубоватые облака пара (тумана) после взрыва;

- показания ИТ-44 (красное кольцо и точка);

- наличие осколков, окрашенных: внутри черным, снаружи серым цветом, со следами маркировки зеленого цвета;

- появление у личного состава признаков поражения: боль в груди, миоз, судороги.

Признаки применения Vx (Ви-Икс):

- длительные огневые налеты ствольной и залпы реактивной артиллерии с воздушными разрывами;

- поливка из ВАП;

- показания ИТ-44 (красное кольцо и точка);

- появление сине-зеленых пятен на индикаторной пленке АП-1;

- появление у личного состава признаков поражения: миоз, мышечное подергивание, затруднение дыхания, судороги, паралич.

Признаки применения Xr (Икс-Ар)

- одновременный взрыв большого количества сферических бомб;

- появление у л/с признаков поражения: слабость, сухость во рту, рвота, расстройство зрения и речи, остановка дыхания.

Зрительно можно обнаружить:

- появление характерного облака газа, дыма или тумана, образующегося в местах разрывов авиационных бомб, артиллерийских снарядов и мин;

- наличие маслянистых капель, пятен, клякс, лужиц на местности или вблизи воронок разорвавшихся бомб, снарядов и мин;

- наличие участков местности с увядающей растительностью или растительностью, изменившей свою естественную окраску (побурение зеленых частей растений, посинение красных цветков и ягод и т.д.) под воздействием ОВ.

На слух можно отличить:

- снаряды с малым разрывным зарядом (для применения низкокипящих ОВ с температурой кипения от 80 до 100оС) - звук разрыва этих снарядов глухой, осколочное действие незначительное; снаряды (мины) с большим разрывным зарядом (для применения ОВ с высокой температурой кипения) - разрываются с резким звуком, похожим на звук разрыва фугасного снаряда.

- Запах многих ОВ ощущается в концентрациях, не представляющих опасности при кратковременном пребывании в зараженной атмосфере без средств защиты.

2. Биологическое оружие

- Признаки применения биологического оружия:

- отсутствие отравляющих веществ в районе, где были слышны глухие разрывы снарядов, бомб, ракет и образования движущегося по ветру облака в местах применения;

- наличие порошкообразных веществ и капель жидкости на почве и растительности в местах разрывов;

- сбрасывание контейнеров и различных предметов с самолетов противника и наличие в местах их падения насекомых;

- заболевание среди местного населения;

- заболевание и падеж животных, а так же скопление насекомых и грызунов, необычных для данной местности.

3. Ядерное оружие

Признаки подготовки противника к применению ядерного оружия:

- перевозка под усиленной охраной ракет, бомб, снарядов, мин и фугасов с маркировкой, принятой для ядерных боеприпасов, или с ранее не встречавшейся маркировкой, подвоз их на склады, аэродромы, стартовые и огневые позиции;

- появление на аэродромах изолированных стоянок для отдельных самолетов и новых категорий технического состава;

- введение усиленной наземной охраны и противовоздушной обороны отдельных районов, а также ограничений на передвижение местного населения и войск в этих районах;

- усиление инженерного оборудования позиций и районов, отвод подразделений с переднего края;

- пролет в воздухе радиозондов противника для получения метеоданных;

- появление вспышки и зарева (ночью), раскатистого звука от пуска ракет;

- появление светящейся трассы и инверсионного следа ракеты;

- наличие признаков колодцев для установки ядерных фугасов:

- колодцы могут быть оборудованы в дефиле, на узлах дорог, горных проходах, на перевалах, вблизи крупных искусственных сооружений;

- следы работ (взрыхленность и неоднородность грунта, нарушение однообразного цвета растительности или снежного покрова);

- наличие запретных охраняемых зон;

- установка проволочных заграждений, противопехотных, противотанковых мин и мин-сюрпризов в местах возможной установки ядерных фугасов;

- прокладка кабельных линий к колодцам и оборудование пунктов управления взрывами;

- наличие на местности колодцев, шурфов, антенных устройств, отдельных элементов укупорки и других характерных предметов.

Подготовка приборов поста РХБН к работе

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР):

Норматив №11 «Определение ОВ в воздухе»

Исходное положение (при температуре воздуха выше 15ºС):

- Прибор исправен, в комплекте, приготовлен к работе, расположен на груди.

- Крышка корпуса закрыта.

СИЗ в боевом положении.

Порядок выполнения норматива:

- Определение наличия ФОВ в опасных концентрациях в воздухе (работа с ИТ-44)

- взять 2-е ИТ-44 с маркировкой (красное кольцо и точка);

- вскрыть их с обеих концов, начиная с немаркированного;

- разбить в обеих трубках верхние ампулы, штырем на насосе (красное кольцо и точка);

- взять ИТ за маркированные концы, встряхнуть 2-3 раза;

- вставить опытную трубку в насос и прокачать пять раз.

- разбить 2-ую ампулу в опытной трубке;

- встряхнуть 2-3 раза, сразу взять контрольную ампулу и разбить 2-ую ампулу;

- встряхнуть 2 раза;

- наблюдать за началом изменения окраски опытной и контрольной трубок.

От малиновой до желтой.

ОДНОВРЕМЕННО – ФОВ отсутствует в опасных концентрациях

КОНТРОЛЬНАЯ быстрее, чем ОПЫТНАЯ – ФОВ в опасных концентрациях

ОПЫТНАЯ быстрее КОНТРОЛЬНОЙ – пары кислого характера

2. Определение наличия не стойких ОВ в воздухе (фосген, дифосген, хлорциан, синильная кислота) (работа с ИТ-45- три зеленых кольца);

- вскрыть ИТ с обеих концов, начиная с немаркированного;

- разбить ампулу, штырем на насосе (три зеленых кольца);

- взять ИТ за маркированный конец, встряхнуть 2-3 раза;

- вставить трубку в насос и прокачать десять раз;

- сравнить окраску наполнителя с окраской на этикетке кассеты.

3. Определение наличия иприта (ИТ-36 – желтое кольцо)

- вскрыть ИТ с обеих концов;

- вставить в насос и прокачать шестьдесят раз;

- выдержать минуту;

- сравнить окраску наполнителя с окраской на этикетке кассеты.